PDA技术参数

| 序号 | 参数 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲处理器 | 高通八核及以上处理器，CPU主频≥2.0GHz |
| 2 | 操作系统 | Android11及以上 |
| 3 | ▲RAM | ≥8GB |
| 4 | ▲ROM： | ≥128GB，支持存储扩展最大到128GB |
| 5 | ▲屏幕： | ≤5.6英寸，显示屏幕尺寸≤6英寸，FHD显示屏分辨率≥1080×2160，电容式触摸，支持戴手套/带水触摸； |
| 6 | 重量 | ≤270g |
| 7 | 设备尺寸 | ≤165mm*80mm*15mm |
| 8 | ▲电源 | ≥4950mAh锂离子充电电池，电池不借助任何第三方工具可拆卸更换； |
|  |  | 内置备份电功能，开机状态下更换电池设备不关机； |
| 9 | ▲数据通信接口 | 标准的TYPE-C USB接口，支持OTG，支持正反随便插拔。为防止药水浸入USB接口，USB接口需标配胶塞； |
| 10 | 防水防尘工业等级 | ≥IP68，需提供第三方机构出具IP等级测试报告复印件，其委托单位必须为投标产品原厂商 |
| 11 | 跌落测试 | 能经受多次从1.5米高度坠落 |
| 12 | 扫描引擎 | 专业条码解码引擎，支持一维条码和二维条码读取，扫描引擎要求由PDA厂家原厂生产； |
| 13 |  | ▲所投产品通过GB 7247.1激光产品的安全检测，并提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，要求投标型号与检测报告中“型号”一致； |
| 14 | 条码读取 | 支持GS1条码识别，扫描工具同步支持设置GS1应用标识分隔符开关功能（需提供功能截图证明文件） |
| 15 | 扫描按键 | 同时支持左右两侧实体扫描按键，扫描按键可设置支持唤醒亮屏功能（需提供唤醒亮屏功能截图证明文件） |
| 16 | 触发模式 | 支持单次扫描、循环扫描、持续出光、多条码扫描等方式（需提供功能截图证明） |
| 17 | 拍照 | 后置≥1600万像，前置≥800万像素 |
| 18 | 手电筒 | 双手电筒设计，分别方便护士察看病人瞳孔和夜间查房，其中瞳孔手电支持自定义按键一键开启 |
| 19 | RFID | 支持NFC模块，方便读取操作 |
| 20 | ▲材质 | 医疗专用白色款式，外壳为抑菌材料，并具备耐医用酒精、医用过氧化氢等化学品擦拭消毒 |
| 21 | 键盘 | 为便于消毒清洗，设备正面必须为触控按键，不得有实体按键； |
| 22 | 指纹 | 指纹在机身侧面，方便临床解锁设备，不接受背面或正面指纹解锁方式 |
| 23 | ▲WIFI传输 | 支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，支持wifi6，在众多具有有效辐射场交集的AP 中，设备能自动切换到信号最强的AP（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件） |
| 24 | ▲数据传输 | 5G全网通，支持双卡双待，可通过拨号设定MTU值，适配网络数据传输要求（需提供可设置MTU值截图证明） |
| 25 | 蓝牙 | Bluetooth5.1及以上 |
| 26 | 设备快捷配置 | 设备快捷配置：设备配置可生成二维码，方便快捷配置 |
| 27 | 网络安全管理 | 具有添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，可绑定医院WLAN指定AP，确保设备只能在院内使用 |
| 28 | 静电放电抗扰度测试 | 投标产品通过GB/T 17626.2-2018静电放电抗扰度测试，需提供第三方CNAS实验室出具检测报告复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为产品原厂商 |
| 29 | ▲电磁兼容测试 | 投标产品符合YY9706.102-2021医用电气设备电磁兼容要求，并提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件，其委托单位必须为产品原厂商 |
| 30 | ▲安规检测 | 投标产品符合GB9706.1-2020医用电气设备基本安全通用要求，并提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件，其委托单位必须为产品原厂商 |
| 31 | ▲认证 | 投标产品符合电子产品有害物限制使用的要求，提供CQC（中国质量认证中心）出具的认证证书复印件 |
|  |  | CCC |
| 32 | 所投设备生产厂商认证 | 信息安全管理体系认证； |
| 33 |  | PDA品牌具有国产化能力，提供《信息技术应用创新工作委员会技术活动单位》证书； |
| 34 |  | ▲符合GB/T 27922-2011标准，十星级及以上售后服务认证证书 |
| 35 | 管理软件 | 终端设备管理平台一套 |
| 36 | 设备系统兼容 | 能无缝对接医院移动护理系统，门诊输液系统，手术麻醉系统，静脉配药系统，重症监护系统，消毒供应管理系统，药品管理系统，资产耗材管理系统等，产生费用由供货方承担； |

供应商每有一条重要参数不响应扣2分，每有一条一般参数不响应扣1分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.质保不少于4年。